Computer Vision-Based Approach for Reading Analog Multimeter

Abstract

ابتدا توضیح میدهد که مولتی متر انالوگ بهتر از نمونه دیجیتال ان عمل میکند و در خیلی از کارها بیشتر ترجیح میدهند از مولتی متر انالوگ استفاده بشه که برای خواندن ان نیاز به چشم انسان هست که دارای خطای بسیار میباشد. پس از پردازش تصویر استفاده میکنیم برای خواندن مولتی متر انالوگ. تکنیک های معرفی شده اعم از edge-based geometric matching and pyramidal gradient matching. میباشد.

Introduction

مولتی متر در اندازه گیری پارامتر های الکتریکی کاربرد گسترده ای دارد. در حالی که مولتی متر های دیجیتال به دلیل دقتی که دارند مورد استفاده قرار میگیرند مولتی متر های انالوگی به دلیل سادگی در استفاده و همچنین نشان دادن سریع مقادیر در حال تغییر و برخی کاربرد های خاص بسیار محبوب هستند. با اینجال برای خواندن مولتی متر های انالوگی باید با چشم انسان که هم دارای خطا و هم دچار خستگی و کارایی پایین است مقادیر خوانده شود. برای حل این مشکل این مقاله یک روش مبتنی بر بینایی کامپیوتری را برای خواندن خودکار مولتی‌مترهای آنالوگ پیشنهاد می‌کند و این اشکالات را برطرف می‌کند. این روش شامل detecting the function selector's arrow and the pointer's angle on the meter میباشد. یک مثال گویا با یک مقاومت 1 KΩ فرآیند و خطاهای معمولی در بازرسی بصری انسان را به دلیل زوایای دید و غیرخطی بودن مقیاس نشان می‌دهد.

Framework and System Setup

در این قسمت اشاره میکند که هدف اصلی این قسمت پیدا کردن یک روش پردازش تصویر برای خواندن مولتی متر با توجه به محیط های مختلف نوری است. در این بخش به اجزای یک سیستم پیشنهادی برای خواندن مولتی متر انالوگ میپردازد. توضیحاتی درباره تنظیمات سخت افزاری مانند دوربین و موقعیت مولتی متر است پرداخته میشود و سپس چارچوپ نرم افزار توضیح داده میشود که تکنیک های پردازش تصویر و همچنین شامل الگوریتم های مورد استفاده برای تشخیص ویژگی های مربوطه مولتی متر را پوشش می دهد. این فرآیند مرحله به مرحله شامل تراز کردن تصویر مولتی متر، تشخیص ناحیه سنج ابزار، و تعیین زوایای فلش اشاره گر است. روش های خاصی مانند از edge-based geometric matching and pyramidal gradient matching. برای مکان یابی مناطق مورد نظر استفاده میشود.

Angle Detection of Pointer

تشخیص زاویه عقربه روی یک مولتی متر آنالوگ برای خواندن دقیق اندازه گیری نمایش داده شده روی دستگاه بسیار مهم است. زاویه اشاره گر با مقدار اندازه گیری شده مطابقت دارد، بنابراین تعیین دقیق این زاویه برای عملکرد سیستم ضروری است.

تشخیص زاویه اشاره گر شامل گرفتن تصویری از متر، پیش پردازش آن برای بهبود نشانگر، مکان یابی ROI، تشخیص لبه های اشاره گر، و استفاده از الگوریتم های تشخیص خط برای تعیین زاویه اشاره گر است. سپس این زاویه به مقدار اندازه گیری مربوطه در مقیاس متر نگاشت می شود و امکان خواندن دقیق و خودکار متر را فراهم می کند.

Illustration of Reading the A-Meter

برای خواندن A-meter (متر آنالوگ) با استفاده از یک سیستم بینایی کامپیوتری، فرآیند با گرفتن تصویری با وضوح بالا از متر شروع می شود. تصویر برای افزایش کنتراست و جداسازی نشانگر از قبل پردازش شده است. با استفاده از تکنیک های تشخیص لبه و تشخیص خط، سیستم اشاره گر را شناسایی کرده و زاویه آن را نسبت به یک خط مرجع محاسبه می کند. سپس این زاویه به مقیاس متر نگاشت می شود تا مقدار اندازه گیری مربوطه مشخص شود. تکنیک‌هایی مانند تطبیق هندسی مبتنی بر لبه و تطبیق گرادیان هرمی، تشخیص و خواندن دقیق را تحت شرایط و جهت‌های مختلف نور تضمین می‌کنند. این رویکرد خودکار خطای انسانی را به حداقل می رساند و کارایی را در نظارت بر پارامترهای الکتریکی بهبود می بخشد.

Results and Discussions

عملکرد سیستم در خواندن مولتی متر امالوگ در شرایظ مختلف نور و جهت گیری موفعیت های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد این سیستم در تشخیص موقعیت عقربه اشاره گر در اکثر سناریو ها با حداقل خطا روبرو است. این سیستم به طور موثر مقیاس های خطی را مدیریت می کند، در حالی که برخی از چالش ها در خواندن دقیق مقیاس های غیر خطی، به ویژه برای اندازه گیری مقاومت، ذکر شده است.

Application of Monitoring Liquid Nitrogen Meters

سیستم بینایی کامپیوتری توسعه‌یافته برای نظارت بر متر نیتروژن مایع استفاده شد و تطبیق پذیری آن را در کاربردهای مختلف صنعتی نشان داد. این سیستم به طور دقیق مترهای آنالوگ مورد استفاده برای اندازه گیری سطوح نیتروژن مایع را می خواند و از نظارت قابل اعتماد و مداوم اطمینان حاصل می کند. این برنامه بر مزایای عملی خودکار کردن فرآیند خواندن، کاهش کار دستی و افزایش دقت اندازه‌گیری در محیط‌های حیاتی مانند آزمایشگاه‌ها و تنظیمات صنعتی تاکید می‌کند. پیشرفت‌های کلیدی در کارایی و دقت داده‌ها مشاهده شد که پتانسیل سیستم را برای اجرای گسترده‌تر نشان می‌دهد.

خلاصه در دو پارگراف:

این مقاله به بررسی استفاده از روش‌های بینایی کامپیوتری برای خواندن مولتی‌مترهای آنالوگ می‌پردازد. مولتی‌مترهای آنالوگ، با توجه به سادگی و سرعت در نمایش مقادیر، در برخی از کاربردهای خاص محبوبیت دارند، اما خواندن دقیق آن‌ها با انسان باید صورت گیرد که ممکن است با خطاهایی همراه باشد. برای این منظور، این مقاله یک روش مبتنی بر بینایی کامپیوتری ارائه داده است که از تکنیک‌هایی مانند تطبیق هندسی مبتنی بر لبه و تطبیق گرادیان هرمی برای تشخیص وضعیت فلش اشاره‌گر و زاویه عقربه استفاده می‌کند. این رویکرد می‌تواند در شرایط مختلف نوری و جهت‌گیری‌های متفاوت به خواندن دقیق و خودکار مولتی‌مترهای آنالوگ کمک کند.

مقاله همچنین بررسی می‌کند که چگونه این روش می‌تواند در کاربردهای صنعتی مانند نظارت بر مترهای نیتروژن مایع موثر باشد. با اعمال این سیستم بر روی مترهای آنالوگ، دقت در اندازه‌گیری سطوح نیتروژن مایع افزایش می‌یابد و نظارت مداوم و قابل اعتماد فراهم می‌شود. این پژوهش به مزایای خودکارسازی فرآیند خواندن، کاهش خطاهای انسانی و بهبود دقت در محیط‌های حساس تأکید می‌کند که نشان می‌دهد سیستم ارائه شده پتانسیل بالقوه‌ای برای کاربردهای گسترده‌تر دارد.