Image Processing for Data Acquisition and Machine Learning of Helicopter Flight Dynamics

Introduction

این مقاله به چالش‌ها و روش‌های کسب اطلاعات پرواز از هلیکوپتر Robinson R22 با استفاده از مجموعه‌ای از دوربین‌ها و حسگرها می‌پردازد و سپس این تصاویر را به داده‌های عددی برای استفاده در یادگیری ماشین پردازش می‌کند. هدف ایجاد سیستمی است که بتواند به طور غیرتهاجمی داده های دینامیک پرواز را مشابه آنچه که یک خلبان انسان درک می کند جمع آوری کند. این بخشی از یک پروژه بزرگتر با پنج هدف است که این مقاله بر دو هدف اول تمرکز دارد: 1. ساخت سیستمی برای ثبت اطلاعات پرواز از هلیکوپتر. 2.جمع آوری داده ها از مانورهای اولیه پرواز برای یادگیری ماشین.

Background

مقاله به توضیح اصول دینامیک پرواز هلیکوپتر می‌پردازد که شامل شش درجه آزادی است: موقعیت در محورها x، y، z و وضعیت در چرخش، گام و انحراف. برای ارتباط ورودی‌ها و خروجی‌ها، سیستم یادگیری ماشین باید تغییرات در ورودی‌ها (کنترل‌های پرواز: دسته هدایت، اهرم تجمعی، پدال‌های ضد گشتاور) را با اثرات آن‌ها بر حالت خروجی هلیکوپتر مرتبط کند. همچنین، سنسورهای اضافی برای ثبت داده‌های دقیق‌تری از حالت هلیکوپتر استفاده می‌شوند. ابزارهای کابین خلبان نیز برای جمع‌آوری داده‌ها به صورت بصری نظارت می‌شوند، از جمله ارتفاع‌سنج، نشانگر سرعت عمودی، نشانگر سرعت هوا، فشار منیفولد و دورسنج. این داده‌ها برای بهبود مدل‌های یادگیری ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Architecture

معماری سخت‌افزار شامل استفاده از تا شش دوربین FlyCamOne و یک کامپیوتر تک‌بورد BeagleBone Black است. این دوربین‌ها به طور همزمان داده‌های ویدئویی را از کابین خلبان جمع‌آوری می‌کنند و به کارت‌های حافظه فلش ذخیره می‌شوند. BeagleBone برای کنترل سنسورها و دوربین‌ها با استفاده از سیگنال‌های PWM و همگام‌سازی فایل‌های ویدئویی به وسیله کدهای مورس استفاده می‌شود. این تنظیمات بدون ایجاد مزاحمت برای خلبان، داده‌های لازم را برای آزمایش‌ها فراهم می‌کنند.

Image Processing

پردازش تصویر شامل تبدیل ویدئوها به مقادیر عددی است که وضعیت کنترل‌ها و ابزارها را نشان می‌دهند. با استفاده از OpenCV، روش‌های تشخیص شیء مبتنی بر رنگ برای ردیابی موقعیت‌های کلیدی در کنترل‌ها (مثل برچسب‌های نارنجی کوچک) به کار گرفته شدند. این سیستم قادر است در شرایط نوری متغیر، موقعیت و حرکات کنترل‌های پرواز را به دقت ردیابی کند و داده‌های مربوطه را استخراج نماید.

Calibration and Experiments

بخش "کالیبراسیون و آزمایش‌ها" به تنظیم و بهبود دقت سیستم پردازش تصویر برای استخراج داده‌ها از ویدیوها می‌پردازد. کالیبراسیون شامل تطبیق ورودی‌های بصری با داده‌های واقعی سنسورهای نصب شده روی هلیکوپتر بود. این فرآیند شامل آزمایش‌های اولیه برای تعیین دقت سیستم در شناسایی و ردیابی کنترل‌های پرواز و ابزارهای کابین بود. آزمایش‌ها شامل مانورهای ساده پروازی مانند پرواز مستقیم، چرخش و صعود و نزول بود. داده‌های جمع‌آوری شده از این آزمایش‌ها برای ارزیابی دقت و عملکرد سیستم مورد استفاده قرار گرفتند.

Results and Discussion

بخش "نتایج و بحث" نتایج حاصل از آزمایش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. سیستم توانست با دقت بالایی موقعیت کنترل‌های پرواز و ابزارهای کابین را شناسایی و ردیابی کند. دقت تشخیص حرکت‌ها و تغییرات در شرایط نوری مختلف نشان‌دهنده قابلیت اطمینان سیستم بود. این نتایج نشان داد که سیستم قادر به جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای مدل‌های یادگیری ماشین است. بحث همچنین به محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، از جمله پیچیدگی تنظیمات کالیبراسیون و نیاز به بهبودهای بیشتر در پردازش تصویر، اشاره می‌کند.

خلاصه در دو پارگراف

این مقاله به بررسی چالش‌ها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات پرواز از هلیکوپتر Robinson R22 با استفاده از دوربین‌ها و حسگرها پرداخته و سپس پردازش این تصاویر به داده‌های عددی برای استفاده در یادگیری ماشین را توصیف می‌کند. هدف این است که سیستمی غیرتهاجمی ایجاد شود که بتواند داده‌های دینامیک پرواز را مشابه ادراک یک خلبان انسان جمع‌آوری کند. سیستم شامل شش دوربین FlyCamOne و یک کامپیوتر تک‌بورد BeagleBone Black است که داده‌های ویدئویی را ضبط و هماهنگ می‌کند. از روش‌های تشخیص شیء مبتنی بر رنگ برای پردازش تصاویر و استخراج داده‌های مرتبط استفاده شده است.

کالیبراسیون سیستم با تطبیق ورودی‌های بصری با داده‌های سنسورهای واقعی صورت گرفت و آزمایش‌ها شامل مانورهای ساده پروازی برای ارزیابی دقت سیستم بود. نتایج نشان داد که سیستم با دقت بالایی قادر به شناسایی و ردیابی موقعیت کنترل‌های پرواز و ابزارهای کابین است. این نتایج نشان‌دهنده قابلیت اطمینان سیستم در جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای مدل‌های یادگیری ماشین است. مقاله به محدودیت‌ها و چالش‌های موجود مانند پیچیدگی تنظیمات کالیبراسیون و نیاز به بهبودهای بیشتر در پردازش تصویر نیز اشاره می‌کند.